Formaty arkuszy - POLSKA     NORMA PN-85/P-50018

Grupa katalogowa 0960, 0970

PN-85/P-500I8 (eqv ISO 216-1975, ISO 478-1974, ISO 593-1974)

1. Przedmiot normy.

Przedmiotem normy są formaty arkuszy wytworów i przetworów papierniczych, brutto szeregu A i B, podstawowe i pomocnicze szeregu A, B  i  C oraz formaty  częściowe.

2. Określenia

format brutto A — format (szereg formatów) stosowany w produkcji jako format wyjściowy do tworzenia formatów podstawowych szeregu Ą.

format brutto B — format (szereg formatów) stosowany w produkcji jako format wyjściowy do tworzenia  formatów  pomocniczych  szeregu  B  i  C.

format podstawowy A — format (szereg formatów) zalecany do powszechnego stosowania oraz do tworzenia  formatów  częściowych.

format pomocniczy B — format (szereg formatów) dopuszczony do stosowania w określonych warunkach oraz do  tworzenia  formatów  częściowych.

format pomocniczy C — format (szereg formatów) dopuszczony do stosowania w określonych warunkach.

format częściowy — format (szereg formatów) powstały w wyniku podziału dłuższego boku formatu podstawowego  szeregu  A,

3. Zasady tworzenia formatów.

Formaty arkuszy szeregu A, B i C utworzono na podstawie następujących zasad:

- stały stosunek boków arkuszy wszystkich formatów y : x wynosi √¯2 : 1 = 1,414; jest równy stosunkowi przekątnej  kwadratu  do jego  boku  (rys.   1);

- wszystkie formaty arkuszy są geometrycznie podobne( rys. 2)

- każdy kolejny format powstaje przez podział formatu arkusza bezpośrednio większego na dwie równe części, równolegle do krótszego boku; stosunek powierzchni dwóch sąsiednich formatów wynosi 2: 1 (rys- 3);

- podstawę formatów szeregu A stanowi prostokątny arkusz A0, równy powierzchni 1m2  wymiary formatu A0, zgodnie z zasada podaną w poz. a), wynoszą: bok x = 0,841 m, bok y = 1,189 m, przy czym x ■ y =   1 m2;

- podstawę formatów szeregu B stanowi prostokątny arkusz B0, którego długości boków są w przybliżeniu średnimi geometrycznymi odpowiednich długości boków sąsiednich formatów szeregu A; krótszy bok formatu  B0 wynosi   1  m;

- podstawę formatów szeregu C stanowi prostokątny arkusz C0, którego długości boków są w przybliżeniu średnimi geometrycznymi długości odpowiednich boków  formatów szeregu  A  i   B;

- formaty częściowe uzyskuje się przez podział dłuższego boku formatów szeregu A na 3. 4 lub 8 równych części, w sposób  pokazany  na   rys.   4.

4. Oznaczenie  formatów
a) formaty podstawowe i pomocnicze należy oznaczać

—  symbolem literowo-cyfrowym, w którym symbol literowy oznacza szereg formatów, a symbol cyfrowy kolejną liczbę podziału dłuższego boku arkusza formatu A0,  B0 lub  C0,

lub

—  symbolem liczbowym. w którym liczby oznaczają wymiary liniowe boków formatu w milimetrach, zachowując zasadę podawania wymiaru boku krótszego, jako symbolu   pierwszego,

b) formaty częściowe należy oznaczać podając symbol ułamka, w którym mianownik określa liczbę część: otrzymanych z podziału arkusza dzielonego formatu oraz symbol literowo-cyfrowy dzielonego formatu.

5. Przykład  oznaczenia

- formatu szeregu A (A) o liczbie podziału 4 (4), o wymiarach liniowych 210 x 297 mm wg tabl. 2 (210 x 297):

A4  lub  210 x 297

- formatu brutto szeregu A (SRA) o liczbie podziału 1 (1), o wymiarach liniowych

640 x 900 mm wg tabl.   1  (640X900):

SR  A1   lub  640 x 900

- formatu częściowego otrzymanego z podziału na 3 części (1/3) formatu A4 (A4), o wymiarach 99 x 210 mm  wg tabl. .3 (99 x 210):

1/3  A4  lub  99 x 210

    - Formaty brutto szeregu A i B podano w tabl.  1.

Tablica   1

| Szereg A — brutto podstawowy |  | Szereg A — brutto uzupełniający |  | Szereg B — brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| symbol formatu | wymiary arkusza mm | symbol formatu | wymiary arkusza mm | symbol formatu | wymiary arkusza mm |
| (R4 A0) | 1720 x 2440 | (SR4 A0) | 1300 x 2560 | — | — |
| (R2 A0) | 1220 x 1720 | (SR2 A0) | 1230 x 1800 | — |  |
| RA0 | 360 x 1220 | SR A0 | 900 x 1280 | RB0 | 1030 x 1440 |
| RA1 | 610 x 360 | SR A1 | 640 x 900 | RB 1 | 720 x 1030 |
| RA 2 | 430 x 610 | SR A2 | 450 x 540 | RB 2 | 510 x 720 |
| W nawiasie podano formaty rzadko stosowane |  |  |  |  |  |