Kamil Ulewiński kl. II F

Naświetlarki

Naświetlarka jest to urządzenie wykorzystywane w poligrafii do nanoszenia metodą optyczną obrazu drukowego bezpośrednio na formę drukową lub na formę kopiową służącą później do wykonania formy drukowej.

Wyróżnia się kilka typów naświetlarek.

- Naświetlarka CtF wytwarza punkty na materiałach światłoczułych, takich jak filmy, papiery fotograficzne, a w niektórych przypadkach na poliestrowych i innych formach drukowych. Materiał jest dostarczany głównie w postaci rolek w światłoszczelnych, wyjmowanych kasetach o różnych szerokościach, zależących od wymagań zadania i możliwości maszyn. Materiał światłoczuły jest dostarczany dla niektórych zastosowań także w formie arkuszy. Niektóre naświetlarki mają możliwość jednoczesnego przechowywania filmów o dwóch rozmiarach. W zależności od parametrów zadania, urządzenie może być przełączane do pracy z określona kasetą.

Znane są dwie odmiany naświetlarek:

- Naświetlarki kapstanowe są systemami płaskimi, używającymi mechanizm napędowego do poruszania materiału światłoczułego, takiego jak film lub papier fotograficzny. Naświetlanie odbywa się za pomocą głowicy obrazowej o specjalnej konstrukcji w formie wałka, do której jest przyciągany film. Ze względu na mechaniczną naturę systemu kapstanowego, który zależy od poprawności wartości naciągu, naświetlarki te były ogólnie klasyfikowane jako dające gorszy produkt w porównaniu z systemem bębnowym. Często nie dawały one dokładnych rejestrów dla prac kolorowych. Należy jednak stwierdzić, że ostatnie konstrukcje naświetlarek przyciągarkowych są znacznie dokładniejsze i umożliwiają pracę o daleko lepszych tolerancjach niż ich przednicy. Są one zdolne wytwarzać wyciągi barw dla czterokolorowego drukowania z liniaturami do 200 lpi.

- Naświetlarki bębnowe dzielą się na:

- z bębnem wewnętrznym

- z bębnem zewnętrznym

Naświetlarka typu bębnowego ma eksponowany materiał fotograficzny, utrzymywany lub przymocowany wewnętrznie lub zewnętrznie dookoła bębna albo cylindra.

- Naświetlarka CtP nanosi punkty cyfrowo na formę, są ostre i niewrażliwe na optyczny przyrost punkty rastrowego występujący przy przenoszeniu obrazu z materiału fotograficznego na formę. W obszarach świateł i cieni reprodukcji można zauważyć szczegóły, które zniknęłyby przy tradycyjnej technice przygotowania form. Jeśli chodzi o wydajność, technologia CtP umożliwia naświetlenie płyt, które można znacznie szybciej nałożyć na maszynę drukarską, co oznacza krótszy czas przygotowania do drukowania i mniejsze straty papieru. Największe drukarnie zainstalowały już cyfrowe naświetlarki płyt do offsetowych maszyn drukarskich. Obecnie rozwijają się też systemy CtP dla innych podstawowych technik drukowania, tzn. fleksografii, rotograwiury i sitodruku. Problemy związane z szerokim stosowaniem CtP mogą się łączyć z próbami barwnymi. Brak niedrogich i szeroko akceptowanych systemów cyfrowych odbitek próbnych utrudniały do niedawna wykorzystanie tego procesu. Co dziwniejsze, nawet obecnie, gdy popularność systemów cyfrowych prób barwnych rośnie, wiele firm broni się przed tym. Jest to na ogół opór natury psychologicznej, wynikający z braku możliwości oglądania na ciągłotonalnej próbie cyfrowej punktów rastrowych, jakie będą odwzorowane na wydruku. Należy jednak wiedzieć, że systemy CtP naświetlają punkty tak, że mora nie jest możliwa.

W cyfrowym modelu produkcji, głowica laserowa i cała architektura naświetlarki tworzą jeden niezawodny system, który musi sprostować wymaganiom dotyczącym formatu maszyny drukarskiej, szybkość działania i w końcu jakości i wytrzymałości samych form drukowych. Płyty mogą być naświetlane laserem o długości fali w zakresie promieniowania widzialnego lub podczerwonego, w naświetlarkach o dowolnej konstrukcji:

- płaskich

- z bębnem wewnętrznym

- z bębnem zewnętrznym

| Nazwa | Długość fali | Typ | Sposób działania |
| --- | --- | --- | --- |
| UV Fioletowy Argonowo-Jonowy Niebieski ND:YAG o podwójnej częstotliwości Helowo-Neonowy Czerwona dioda laserowa | 400, 410 nm 488 nm 532 nm 635 nm 650 – 670 nm | widzialny widzialny widzialny widzialny widzialny | utwardzenia warstwy termoczułej |
| Dioda IR YAG IR | 830 nm 1064 nm | termiczny termiczny | usunięcie materiału reaktywnego z płyty |

Różnice w naświetlaniu.

O ile tradycyjne technologie naświetlania są powszechnie akceptowane, o tyle w dziedzinie cyfrowej CtP toczy się wiele dyskusji na temat alternatywnych metod wykorzystujących światło widzialne lub termiczne. Pomimo tego, że systemy CtP są stosowane od niedawna, niektórzy producenci i użytkownicy zapewniają, że tylko naświetlanie termiczne pozwala na uzyskanie form drukowych zapewniających wysokiej jakości reprodukcje. Niektórzy zaś uważają, że wnioski takie mogą być przedwczesne. Ich zdaniem obie technologie naświetlania, światłem widzialnym i termicznym, pozwalają na uzyskanie form drukowych i zapewniających znakomity druk z liniatura do 200 lpi. Z tego powodu te firmy będą więc wspierać obie metody, dając drukarzom możliwość wyboru, która z metod najlepiej odpowiada ich potrzebom pod względem szybkości, jakości, niezawodności kosztów.

Technologia ze światłem widzialnym

Warstwa światłoczuła płyty jest naświetlana laserem z zakresu 400-700 nm, a następnie poddawana obróbce chemicznej, w wyniku której usuwane są obszary naświetlone albo nienaświetlone w zależności od tego, czy forma ma być pozytywowa, czy negatywowa. Najczęściej warstwę światłoczułą stanowią halogenki srebra, pozwalające na uzyskanie wysokiej rozdzielczości, a naświetlanie może się odbywać przy użyciu laserów niskiej mocy, o różnych długościach fali.

Budowa naświetlarek do płyt.

Konstrukcja naświetlarek do płyt jest uwarunkowana kilkoma nadrzędnymi czynnikami, jak rozdzielczość naświetlania, szybkość działania i formaty maszyn drukujących.

- Konstrukcja płaska

Naświetlarki z płaskim łożem mają podobną budowę do naświetlarek przepływowych do filmów. Płyta w tym systemie jest przesuwana pod oscylującą głowicą laserową.

Naświetlarki płaskie są bardzo szybkie, bowiem ich obsługa może być w pełni zautomatyzowana i pływa przez cały proces pozostaje w płaskiej pozycji. Konfigurowane są ze źródłem światła widzialnego dużej mocy, które może naświetlić ponad 120 płyt na godzinę. Wysoka wydajność pracy predestynuje naświetlarki płaskie do zastosowania w produkcji gazetowej, w której jest fundamentalnym parametrem.

- Konstrukcja z bębnem wewnętrznym

W naświetlarkach z bębnem wewnętrznym płyta jest ładowana do wewnątrz dębna i unieruchomiona przez system próżniowy. Moduł naświetlający jest umieszczony na stałe na jednym z końców bębna. Promień lasera jest odbijany na powierzchni wirującego zwierciadła, które porusza się po osi bębna, naświetlając przy każdym obrocie jedną linię plamek. Tego typu konstrukcja jest niezwykle uniwersalna, ponieważ umożliwia zastosowanie zarówno lasera światła widzialnego jak i lasera promieniowania podczerwonego.

- Konstrukcja z bębnem zewnętrznym

W urządzeniach z bębnem zewnętrznym moduł naświetlający porusza się wzdłuż płyty zamocowanej na powierzchni wirującego bębna. Przy każdym obrocie bębna następuje naświetlenie pojedynczej linii plamek. Prędkość obrotowa bębna jest ograniczona, aby nie doszło do zbyt silnego działania siły odśrodkowej na płyty. W celu zwiększenia szybkości naświetlania, moduł naświetlający konstruuje się z zastosowaniem wiązki wielu promieni laserowych. Technologia bębna zewnętrznego to praktycznie jedyna metoda naświetlania bardzo dużych formatów używanych do produkcji opakowań, książek, itp.

Cechy naświetlarek CtP dla offsetu:

- ogólna konstrukcja zapewniająca światłoszczelność działania i czystości powietrza otaczającego wnętrze urządzenia

- dokładność kontrolowania i monitorowania zakresów temperatur

- zakres rozdzielczości od około 1200 dpi do ponad 300 dpi

- kasety i przenoszenie płyt w bezpośrednim dostępnie dla całego zakresu rozmiarów

- wskaźnik świetlny, pokazujący ilość płyt jeszcze nie eksponowanych

- automatyczna możliwość bezpośredniego ładowania płyt z oryginalnego opakowania

- automatyczne kolejkowanie ładowania, ekspozycji i przetwarzania

- możliwość operowania przy zewnętrznym świetle dziennym